# ANEXO II

# Especificaciones técnicas — Albergue

Sistema cloacal y veredín perimetral · Proyecto Pata Mora, Malargüe (Mendoza)

## Objeto

Instalación del sistema cloacal del albergue estudiantil —con planta de tratamiento in situ—, y la ejecución del veredín perimetral al edificio del Albergue.

## 1. Sistema cloacal — planta de tratamiento

Apertura y excavación: apertura para el alojamiento de la planta de tratamiento y sus cámaras, más la zanja para la tirada de cañería, con fondo nivelado y compactado.

Cañería: colectora de PVC cloacal Ø110 mm, junta deslizante, longitud total aproximada 58 m (43 m de instalación desde el edificio, más 15 m de conexionado), con accesorios. Pendiente de escurrimiento verificada en todo el trazado.

Conexionado: cámara de inspección, empalme a la red interna y acondicionamiento con su reposición correspondiente en el edificio Albergue.

Ensayo: prueba hidráulica y de funcionamiento del conjunto, previa al tapado.

Relleno: arena y suelo seleccionado, libre de materia orgánica, compactado en capas. Volumen aproximado 10 m³.

Puesta en marcha: el sistema debe entregarse en funcionamiento.

## 2. Veredín perimetral del albergue

Dimensiones: 80,00 × 1,00 m (80 m²). Su función es impedir el ingreso de agua de lluvia al edificio, donde los alumnos pernoctan.

Base: nivelación y compactación.

Cama de nivelación: arena, espesor 5 cm (4 m³).

Armadura: malla electrosoldada tipo SIMA, 80 m².

Hormigón: elaborado en obra, espesor 30 cm, volumen aproximado 24 m³, con pendiente de escurrimiento hacia el exterior del edificio.

Terminación y curado: superficie terminada a nivel; curado no menor a 7 días.

## 3. Materiales a proveer por el contratista

| Material | Especificación | Cant. |
| --- | --- | --- |
| Caño PVC cloacal | Ø110 mm, junta deslizante, con accesorios | 58 m |
| Cámara de inspección (gremio) | Con empalme y rotura/reposición | 1 global |
| Arena y suelo de relleno | Seleccionado, libre de materia orgánica | 10 m³ |
| Hormigón elaborado (veredín) | Colado in situ, e=30 cm | 24 m³ |
| Cama de arena (veredín) | e=5 cm | 4 m³ |
| Malla de acero | Electrosoldada tipo SIMA | 80 m² |
| Encofrado, film y curador | Perimetral, film de polietileno, curador | 1 global |

## 4. Provisión de terceros

El fideicomiso provee la planta de tratamiento (tipo SeptKit) y las medias cañas de infiltración. El contratista ejecuta toda la obra civil, la colocación, el conexionado y la puesta en marcha.

## 5. Equipos y personal a cargo del contratista

Cuadrilla encuadrada en convenio UOCRA, retroexcavadora y equipos menores.